Documentación técnica

Xiaojie Hu

# 1. Objetivo de la modificación

El objetivo es permitir que el ESP32 almacene en la base de datos lecturas generadas por un sensor ordinario. Este sensor no solo devuelve un número, sino también un texto descriptivo o estado alfanumérico.

Para resolverlo, el proyecto se ha dividido en tres cambios principales:

Implementar en Arduino el método databaseInsert(), que recibe valores de entrada generados por sensores y los envía a MySQL.

Cambiar el diseño de la base de datos para aceptar datos numéricos y alfanuméricos.

Implementar el código de lectura del sensor ordinario usando su librería y almacenar la información obtenida en la base de datos.

# 2. Archivos que debe revisar la otra persona

| Archivo | Para qué sirve | Qué buscar dentro del archivo |
| --- | --- | --- |
| esp32_firmware/ESP32.ino | Código principal del ESP32. | Buscar databaseInsert, leerSensorOrdinarioYGuardar, inicializarSensor. |
| smart_residencial_sensor_ordinario.sql | Crea la base de datos desde cero con el nuevo diseño. | Buscar la tabla Sensores y la columna Valor_Alfanumerico. |
| migracion_bbdd_databaseInsert.sql | Adapta una BBDD ya existente. | Buscar ALTER TABLE Sensores ADD COLUMN Valor_Alfanumerico. |
| migracion_solo_sensor_ordinario.sql | Registra el nuevo tipo de sensor ordinario. | Buscar Id_Tipos = 8 o Sensor Ordinario. |
| SensorOrdinario.h / librería del sensor | Librería externa del sensor ordinario. | Debe contener inicializarSensor, comprobarDatosDisponibles y leerDatosOrdinarios. |

Idea importante El proyecto puede compilar y ejecutarse, pero la base de datos debe estar preparada antes. Si la tabla Sensores no tiene la columna Valor_Alfanumerico, el INSERT fallará.

# 3. Cambio 1: método databaseInsert() en Arduino

El método databaseInsert() se encuentra en el archivo ESP32.ino. Su función es recibir los valores generados por el sensor y construir una sentencia SQL INSERT para guardar la lectura en la tabla Sensores.

## 3.1. Firma del método

bool databaseInsert(int id_tipo, float valorNumerico, const char* valorAlfanumerico);

## 3.2. Parámetros recibidos

| Parámetro | Tipo | Significado |
| --- | --- | --- |
| id_tipo | int | Identificador del tipo de sensor dentro de la tabla Tipos. |
| valorNumerico | float | Valor numérico leído por el sensor. |
| valorAlfanumerico | const char* | Texto o estado asociado al dato leído. |

## 3.3. Ejemplo de uso

databaseInsert(8, 50.0, "SENSOR_ORDINARIO_NORMAL");

Ese ejemplo guarda un registro con Id_Tipo = 8, Valor = 50.0 y Valor_Alfanumerico = SENSOR_ORDINARIO_NORMAL.

# 4. Cambio 2: adaptación del diseño de la BBDD

Antes, la tabla Sensores solo guardaba valores numéricos mediante la columna Valor. El nuevo sensor devuelve también un texto, por lo que se ha añadido la columna Valor_Alfanumerico.

## 4.1. Cambio mínimo necesario si la BBDD ya existe

ALTER TABLE Sensores

ADD COLUMN Valor_Alfanumerico VARCHAR(100) NULL AFTER Valor;

## 4.2. Nueva estructura lógica de Sensores

CREATE TABLE Sensores (

Id_Sensor INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

Valor FLOAT DEFAULT NULL,

Valor_Alfanumerico VARCHAR(100) DEFAULT NULL,

Fecha DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

Id_Tipo INT NOT NULL,

Origen VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'ESP32',

Activo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,

PRIMARY KEY (Id_Sensor)

);

## 4.3. Registro del nuevo tipo de sensor

INSERT INTO Tipos

(Id_Tipos, Nombre, Unidad, Tipo_Dato, Descripcion, Activo)

VALUES

(8, 'Sensor Ordinario', 'unidad', 'MIXTO',

'Sensor ordinario con dato numérico y alfanumérico', 1);

El valor Id_Tipos = 8 debe coincidir con la constante definida en Arduino:

#define ID_TIPO_SENSOR_ORDINARIO 8

# 5. Cambio 3: lectura del sensor ordinario y almacenamiento

Se ha añadido una función llamada leerSensorOrdinarioYGuardar(). Esta función usa la librería del sensor ordinario, comprueba si hay datos disponibles, lee el valor numérico y el texto, y finalmente llama a databaseInsert().

Comprobar si el sensor tiene datos disponibles con comprobarDatosDisponibles().

Si no hay datos, salir de la función sin insertar nada.

Leer los datos con leerDatosOrdinarios().

Extraer el valor numérico y el valor alfanumérico.

Validar que el texto no sea nulo o vacío.

Guardar la lectura en MySQL usando databaseInsert().

# 6. Funciones de la librería del sensor ordinario

La documentación del sensor indica tres funciones disponibles. En el código se han usado de la siguiente manera:

| Función | Recibe | Devuelve | Uso en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| inicializarSensor() | (pin_rx, pin_tx) | nada | Se llama en setup() para iniciar la comunicación con el sensor. |
| comprobarDatosDisponibles() | nada | boolean | Se llama antes de leer para saber si el sensor tiene datos. |
| leerDatosOrdinarios() | nada | array / estructura con int y char[] | Se usa para obtener el número y el texto que después se insertan en la BBDD. |

## 6.1. Inicialización en setup()

#define PIN_SENSOR_ORDINARIO_RX 16

#define PIN_SENSOR_ORDINARIO_TX 17

void setup() {

inicializarSensor(PIN_SENSOR_ORDINARIO_RX, PIN_SENSOR_ORDINARIO_TX);

}

# 7. Cómo ejecutar el proyecto

## 7.1. Preparar MySQL

Hay dos opciones dependiendo del estado de la base de datos:

Si la base de datos no existe todavía, ejecutar smart_residencial_sensor_ordinario.sql.

Si la base de datos ya existía, ejecutar migracion_bbdd_databaseInsert.sql y después migracion_solo_sensor_ordinario.sql.

## 7.2. Configurar el ESP32

En ESP32.ino hay que revisar la configuración WiFi y MySQL:

const char* WIFI_SSID     = "nombre_wifi";

const char* WIFI_PASSWORD = "contrasena_wifi";

IPAddress DB_IP(192, 168, 1, 100);

const int DB_PORT = 3306;

const char* DB_USER = "root";

const char* DB_PASS = "rootpassword";

const char* DB_NAME = "smart_residencial";

DB_IP debe ser la IP real del ordenador donde esté funcionando MySQL, XAMPP o Docker.

## 7.3. Configurar la librería del sensor ordinario

El código incluye la librería con esta línea:

#include <SensorOrdinario.h>

Si el archivo real de la librería tiene otro nombre, se debe cambiar solo esa línea. Por ejemplo:

#include <SensorBiodinario.h>

## 7.4. Cargar el programa al ESP32

Abrir Arduino IDE.

Abrir esp32_firmware/ESP32.ino.

Seleccionar la placa ESP32 correspondiente.

Seleccionar el puerto COM correcto.

Compilar.

Subir el programa al ESP32.

Abrir el monitor serie a 115200 baudios.

# . Anexos de código y SQL

## 1. databaseInsert()

bool databaseInsert(int id_tipo, float valorNumerico,

const char* valorAlfanumerico) {

if (!conectarDB()) {

Serial.println("ERROR: no hay conexion con MySQL.");

return false;

}

char textoSeguro[120];

escaparSQL(valorAlfanumerico, textoSeguro, sizeof(textoSeguro));

char sql[500];

snprintf(sql, sizeof(sql),

"INSERT INTO `%s`.`Sensores` "

"(`Valor`,`Valor_Alfanumerico`,`Fecha`,`Id_Tipo`,`Activo`) "

"VALUES (%.2f,'%s',NOW(),%d,1);",

DB_NAME, valorNumerico, textoSeguro, id_tipo

);

MySQL_Cursor cursor(&dbConn);

bool ok = cursor.execute(sql);

cursor.close();

return ok;

}

## .2. Lectura del sensor ordinario

void leerSensorOrdinarioYGuardar() {

if (!comprobarDatosDisponibles()) {

Serial.println("Sensor ordinario -> no hay datos disponibles.");

return;

}

DatosOrdinarios datos = leerDatosOrdinarios();

int valorNumerico = datos.valorNumerico;

const char* valorAlfanumerico = datos.valorAlfanumerico;

if (valorAlfanumerico == NULL || strlen(valorAlfanumerico) == 0) {

valorAlfanumerico = "SENSOR_ORDINARIO_SIN_TEXTO";

}

databaseInsert(ID_TIPO_SENSOR_ORDINARIO,

(float)valorNumerico,

valorAlfanumerico);

}

## 3. Llamada dentro del loop()

if (ahora - ultimoSensores >= INTERVALO_SENSORES) {

ultimoSensores = ahora;

// Resto de sensores del proyecto...

leerSensorOrdinarioYGuardar();

}

## 4. Migración SQL mínima

ALTER TABLE Sensores

ADD COLUMN Valor_Alfanumerico VARCHAR(100) NULL AFTER Valor;

INSERT INTO Tipos

(Id_Tipos, Nombre, Unidad, Tipo_Dato, Descripcion, Activo)

VALUES

(8, 'Sensor Ordinario', 'unidad', 'MIXTO',

'Sensor ordinario con dato numerico y alfanumerico', 1);